[image: image1.png]T

oI
13-05 MARCELANDIA 1986

L7 Q




[image: image2.png]T

oI
13-05 MARCELANDIA 1986

L7 Q





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Rua dos Três Poderes, nº777, Centro – CEP: 78535-000 – Marcelândia/MT

Fone/Fax: (66) 3536-3100 / 3536-3103
site: www.marcelandia.mt.gov.br
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS EM MOURÕES DE CONCRETO SOBRE MURETA DE ALVENARIA COM FECHAMENTO EM TELA METÁLICA
Marcelândia-MT
Agosto de 2019
OBJETIVOS
O objetivo deste Memorial Descritivo é especificar materiais e equipamentos, além de orientar a execução das obras e serviços para Instalação de Alambrados com Mourões de Concreto Sobre Mureta de Alvenaria com Fechamento em Tela Metálica ao redor do Parque Buritis, frente e fundos da Academia Intermediária de Saúde e no Pátio de Maquinas da Secretaria de Obras na cidade de Marcelândia-MT.
Também é propósito deste memorial, complementar as plantas e projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execução destes trabalhos a fim de assegurar: o cumprimento do Cronograma Físico Financeiro; a qualidade da execução; a racionalidade econômica e segurança tanto dos usuários da obra, como dos funcionários da empresa CONTRATADA para executar o serviço de construção.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Fazem parte deste Memorial Descritivo os desenhos e plantas do Projeto Arquitetônico.
A presença da FISCALIZAÇÃO na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa CONTRATADA em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionadas.
Todos os materiais serão fornecidos pela Prefeitura de Marcelândia através da Secretaria de Obras nos locais onde a obra será realizada de acordo com a necessidade da construtora. O controle do material deverá ser rigoroso evitando desperdício e perdas excessivas dos insumos.
A CONTRATADA deverá ter à frente dos serviços: RESPONSÁEL TÉCNICO devidamente habilitado; mestre de obras ou encarregado, e pessoal especializado de comprovada competência. A substituição de qualquer empregado da CONTRATADA por solicitação da FISCALIZAÇÃO deverá ser atendida com presteza e eficiência.
A empresa manterá no canteiro de obras um Diário de Obras para o registro de todas as ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO.
Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, bem como a manutenção de seguro em companhia indicada ou sorteada pelo Instituto de Resseguros do Brasil, de forma que cubra todo o pessoal do serviço durante o período de execução.
A CONTRATADA empregará boa técnica na execução dos serviços por mão-de-obra qualificada e deverão obedecer as Normas Técnicas e métodos da ABNT, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações técnicas deste memorial.

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

	LOCALIZAÇÃO:
	Rua João Biondaro esquina com Rua José Milton Cordeiro - Parque Buritis

Rua Domingos Martinis – Academia de Saúde Intermediária
Rua Osvaldir Prata Alves, 1300 - Pátio de Máquinas da Secretaria de Obras - Setor catarinense

Marcelândia– MT

	TIPO DE CONSTRUÇÃO:
	Instalação de Alambrados com Mourões de Concreto Sobre Mureta de Alvenaria com Fechamento em Tela Metálica

	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS PROJETOS:
	Thiago Rodrigues de Oliveira
Arquiteto e Urbanista – CAUMT-A72588-9

	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO:
	Fabiana Zacarias Ramos 

CREA MT033060

	PROPRIETÁRIO:
	Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT


ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS
01.00 – INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DA MURETA
O objetivo da instalação dos alambrados é fazer o fechamento do locais em todas as suas confrontações garantindo a segurança das edificações e equipamentos.

O alambrado será constituído por mourões de concreto chumbados no solo ligados por uma mureta de alvenaria chapiscadas e com fechamento em tela metálica.

É imprescindível para o bom desenvolvimento da obra a correta locação dos postes e estes estejam devidamente aprumados para receber a tela posteriormente.

A obra deverá seguir a sequência de colocação dos postes seguida pela confecção da mureta de alvenaria e por fim a instalação da tela e chapisco da mureta. A distância entre os postes deverá estar entre 2,40 e 3,0 metros. Os cantos serão feitos com postes reforçados e escoras.
RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

Concluídos todas as obras e serviços, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de “Termo de Recebimento Provisório Parcial”.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras e os serviços por sua conta e risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

Aceitas as obras e os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisório, a CONTRATANTE entrará de posse plena das obras e serviços, podendo utilizá-los. Este fato será levado em consideração quando do recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal do edifício.

O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675.

Marcelândia-MT, 01 de Agosto de 2019.
__________________________________________

Fabiana Zacarias Ramos
Engenheira Civil - CREA MT033060
PAGE  
Página 6 de 6

