[image: image1.png]T

oI
13-05 MARCELANDIA 1986

L7 Q




[image: image2.png]T

oI
13-05 MARCELANDIA 1986

L7 Q





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Rua Guaira, nº777, Centro – CEP: 78535-000 – Marcelândia/MT

Fone/Fax: (66) 3536-3100 / 3536-3103
site: www.marcelandia.mt.gov.br
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Reforma do ESF-IV do Distrito de Analândia
Marcelândia-MT
Agosto de 2019
OBJETIVOS
O objetivo deste Memorial Descritivo é especificar todos os serviços que deverão ser feitos e materiais que deverão ser utilizados, além de orientar a execução dos serviços para a obra de Reforma do ESF-IV do Distrito de Analândia no município de Marcelândia-MT.
Também é propósito deste memorial, complementar as plantas e projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execução destes trabalhos a fim de assegurar: o cumprimento do Cronograma Físico Financeiro; a qualidade da execução; a racionalidade econômica e segurança tanto dos usuários da obra, como dos funcionários da empresa CONTRATADA para executar o serviço de construção.
CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

	LOCALIZAÇÃO:
	Rua 15 de Novembro, esq. com Rua Goiás - Distrito de Analândia - Marcelândia-MT

	TIPO DE CONSTRUÇÃO:
	Reforma

	ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS:
	Demolição e construção de paredes para readequação de ambientes;
Troca do telhado, esquadrias, louças e instalações;
Troca do piso;
Pintura interna e externa.

	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS PROJETOS:
	Thiago Rodrigues de Oliveira

CAU A72588-9

Fabiana Zacarias Ramos 
CREA MT033060

	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO:
	Fabiana Zacarias Ramos 

CREA MT033060

	PROPRIETÁRIO:
	Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT


Serão demolidas algumas paredes internas e outras serão construídas para ampliação de alguns ambientes e readequação de outros. Toda a cobertura será substituída exceto as tesouras. Serão instaladas novas telhas de fibrocimento. Internamente todas as portas serão substituídas por novas juntamente com seus batentes. Todos os ambientes receberão pintura e os revestimentos cerâmicos dos banheiros serão trocados por novos. O piso existente será substituído por piso cerâmico. A área total a ser reformada é de 173,74 metros quadrados.
ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS
01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES
A obra deverá ser identificada por placa em chapa de aço galvanizado com dimensão de 2,5m X 1,25m. A placa deverá conter todas as informações da obra, como descrição da construção, valor total, metragem quadrada, fonte do recurso, responsáveis técnicos, empresa contratada e demais informações que a administração pública achar necessário.

Deverá ser executado também um depósito em chapa de madeira compensada para armazenamento de materiais e equipamentos que serão utilizados na obra.

02.00 – COBERTURA
O telhamento existente em telha cerâmica deverá ser totalmente retirado assim como a trama que o sustenta. As tesouras que suportam a trama e o telhamento não serão trocadas pois estão em bom estado de conservação.

Uma nova trama em madeira de primeira qualidade deverá ser fixada na estrutura existente e sobre ela deverá ser instalado um telhamento novo composto por telhas de fibrocimento.
O telhado se configura em duas águas e deve ser feito conforme mostra o projeto na planta de cobertura. Toda a madeira deverá ser imunizada, tanto as tesouras existentes quanto a trama nova.

03.00 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
As demolições deverão seguir a planta demolir/construir que consta no projeto arquitetônico. Serão feitas demolições de paredes em alvenaria de modo a não comprometer a estrutura. Nenhum pilar ou viga deverão ser comprometidos de maneira alguma. 

04.00 – INFRA ESTRUTURA, ESTRUTURA, ALVENARIA E REVESTIMENTOS
Não haverá alterações na estrutura existente. As novas paredes serão em alvenaria comum com espessura de 15cm. Todas elas deverão ser chapiscadas, rebocadas e devidamente aprumadas.

Todos os revestimentos cerâmicos existentes serão retirados e substituídos por novos em placas cerâmicas na cor branca. Nos banheiros e nas bancadas o revestimento cerâmico será até a altura de 2,10 metros.
05.00 – PISO
O piso queimado existente deverá ser quebrado superficialmente afim de proporcionar aderência para o assentamento do piso cerâmico sobre ele.
O piso cerâmico existente deverá ser retirado para colocação de piso cerâmico novo. Serão instaladas soleiras nas portas conforme especifica o projeto.
06.00 – PINTURA
Todos os ambientes externos e internos receberão duas demãos pintura em tinta látex acrílica de primeira qualidade. As paredes novas deverão receber um fundo selador acrílico seguido de aplicação e lixamento massa acrílica para recebimento da pintura.
07.00 – ESQUADRIAS E VIDROS
As portas em madeira existentes serão removidas juntamente com seus batentes. Todas as demais esquadrias serão em vidro temperado incolor 8mm.

08.00 – LOUÇAS, METAIS, BANCADAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS
Quanto às louças, estas serão substituídas por novas. Serão instaladas bancadas em granito com cuba em aço inoxidável no consultório odontológico, sala de procedimentos e curativos, sala de vacina, expurgo e cozinha. Todas as bancadas serão apoiadas em muretas de alvenaria.
As torneiras de todos lavatórios serão do tipo tubo móvel de mesa. Já para as bancadas serão instaladas torneiras tipo tubo móvel de parede.
09.00 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS

As instalações de esgoto, água fria e elétrica serão totalmente substituídas. Um novo sistema de esgotamento sanitário deverá ser construído de acordo com o projeto assim como as instalações de água fria. Um tanque séptico seguido de um sumidouro deverão ser construídos conforme a locação em projeto.

As instalações elétricas serão refeitas conforme a locação dos novos pontos de tomadas, interruptores e iluminação.
10.00 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

A obra deverá ser entregue limpa e em perfeitas condições de uso.

Marcelândia-MT, Agosto de 2019.
_________________________________________________________

Fabiana Zacarias Ramos
Engenheira Civil - CREA MT033060
PAGE  
Página 6 de 6

